令和８年度四万十町小中学校情報機器整備事業
GIGAスクール構想第2期学習者用端末　仕様書
１　調達端末
　Chromebook端末　８６４台
　端末及び周辺機器の仕様については「別紙１」を基本とし、端末には第４項「付帯するソフトウェア・保守サービス」を含む機器を導入すること。
２　納入場所
　原則「別紙２」のとおりとするが、発注者と受注者で別に協議して決定することとする。
３　納入期限
令和８年９月３０日
ただし、全台のうち４６４台を令和８年７月３１日までに納入することとする。
４　付帯するソフトウェア・保守サービス
(1)端末管理機能（MDM）
　以下の設定をネットワークを介して行うための端末管理機能(MDM Chrome Education Upgrade)を有していること。
・端末にログイン可能なユーザに関する制御設定
・端末が利用するソフトウェア、拡張機能等の配信設定
・接続先ネットワークの制御
・紛失・盗難時の制御設定・デバイス管理ができること。デバイス管理では、登録日、アセットID、場所、メモ、機種、CPU モデル名、MAC アドレスなどの一覧表示と検索ができCSV 出力ができること。アセットID、場所、メモの項目はCSV で一括登録、一括更新ができること。
・管理者に適切な権限を委任し、必要な作業を任せる運用ができること。
(2)端未管理拡張機能について
　InterCLASS Console Support 同等機能を有すること。
・Google CEU と連携する組織・児童生徒単位の管理、および、キーボードが不慣れな学年のために二次元コードで認証(ログイン)できる支援ソフトの利用を可能とすること。
・管理コンソールの一括登録のCSV が日本語表記で対応できること。
・文部科学省がデジタル教科書プラットフォーム用で統一化をしたCSVフォーマットに対応したCSV 出力ができること。
(3)その他
・保証期間は、1年(通常的な使用による故障等)以上で、センドバック(約2 週間)方式とする。なお、故障等によるセンドバック時の送料は本体代に含めること。
・セキュリティ対策として、端末を適切に運用する観点からマルウェアから端末を保護する機能、ストレージにデータを暗号化して保存する機能を必要に応じて利用可能な状態にすること。
・ソフトウェアは、OS メーカー(端末のOS と異なるものでもよい)が標準的に提供する教科横断的に活用できる学習用ツールを整備すること。
・納入時には現品引き渡しにより納入先へ機器の運搬、搬入を実施することとし、初期設定業務（キッティング）は行わないこと。
・ウイルス対策として、厚生労働省が推奨するアルコール(※)による拭き取りに対応していること。
※ アルコール：濃度70%以上95%以下のエタノール
・高知県及び県内の全ての市町村の教育委員会においては、全児童生徒／教員分のGoogle Workspace for Education Plus のライセンスを保有しているため、重複するサービスの提供は不要とする。
５　導入にかかる概要及び基本的条件
(1)概要及び基本的条件
・納入する機器は、品質·耐久性に十分留意し、選択すること。
・サプライチェーン·リスクに考慮した端末を選定すること。
・仕様を遵守し、履行する上で必要となる全ての諸経費·機器等についても見積に加えること。
・納入するOSは調達の時点で最新バージョンのものとし、OS更新をキッティング作業に加える必要がある場合は初期設定委託業者に明示すること。
・Chromebook（Chrome OS）の自動更新ポリシー（サポート期限）が10年以上あること。
・見積額には、本仕様書に記載した全ての要求事項(機器等調達、搬出·搬入及びハードウェア保守等)にかかる費用を含むこと。
・次年度以降に経費を要する製品及びサービス等については、本業務での調達対象外とする。
・端末管理ツールに登録するために必要な端末情報を提出すること。
(2)機器の搬入
・搬入、設置に係る要件については、協議のうえ進めるとともに、スケジュールについては、事前に打合せを行い、納入先へ設置するまでのスケジュールを文書等で示すこと。
・搬入時は納入品及び施設搬入路を養生するなどし、汚れ、破損等のないようにすること。誤って施設等に損害を与えた場合は、協議のうえ、受注者の責任において対応すること。
・全ての端末についてChrome OS初期インストール、Google CEUライセンス付与、動作確認をしたうえで納入し、納入先に所属する担当者から初期不良に関する連絡を受けた場合、対応すること。なお、MDMの設定や学校へのネットワークの接続確認は不要とする。
・梱包等に使用されたダンボール等については、受注者の責任により持ち帰り、処分すること。
・搬入等に関する一切の費用はすべて受注者の負担とする。
(3)通信サービスの提供について
・端末には、eSIMによる5年間データ通信無制限サービス、もしくはこれに変わる同等のサービスを付帯させることとする。
・本通信サービスの提供は納入する全ての端末を対象とし、端末料金に含むものとする。
(4)端末のリユース·リサイクル等について
・GIGA1期で導入されたChromebook端末800台については、初期設定委託業者の業務完了後、OSのバージョン·型番を問わずリユース·リサイクルを実施すること。
・端末に付随する無償サービスを利用し、リユース・リサイクル等をおこなう場合、令和５年10月26日付け文部科学省初等中等教育局 修学支援・教材課、経済産業省産業技術環境局 資源循環経済課及び環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室　事務連絡「GIGA スクール構想の下で整備された１人１台端末等の適切な処分（再使用又は再資源化）等について」に沿って端末のリユース・リサイクル等をおこなうこと。
・回収方法については、原則として受託事業者が教育委員会指定場所(学校等)でGIGA1期の端末の引取り(郵送を除く)を行うこと。また、教育委員会及び各学校で故障機種を選別しない状態で回収すること。回収を行う端末については、本体と電源コードがセットとなっていないものも含むこととする。
・GIGA 端末の処分に伴うデータ消去については下記のいずれかで行うこと。
（ア）物理的な方法による破壊
情報が記録されている媒体を粉砕するなどの物理的な破壊によってデータを消去する方法であり、データ消去対象である端末に電源が入らない場合等には学習者用端末等のデータ消去に用いることも想定される。
（イ）OS 等からのアクセスが不可能な領域も含めた領域のデータ消去装置又はデータ消去ソフトウェアによる上書き消去。
（ウ）専用のソフトウェアを用い、媒体に保存されているデータの物理的な場所にデータを上書きすることでデータを消去する方法。
（エ）ブロック消去
コマンド入力などの専門的な作業により SSD 等を対象にデータを削除する方法。
（オ）暗号化消去
暗号化されたデータを可視化するための暗号化鍵を捨てることによってデータを消去する方法。OSのデフォルト機能を活用できる場合もある。また、MDMでの一括消去も可能であるが、端末がネットワークにつながっていない間はMDMから発信された消去の信号を受け取ることができないなどの場合もあることに留意が必要。
（カ）OS 等からアクセスできる範囲で、データ消去装置又はデータ消去専用のソフトウェアを用い、媒体に保存されているデータの物理的な場所にデータを上書きすることで全てのストレージ領域を消去する方法。
・受注者は回収した端末に関し、相当の期間内にリユース·リサイクルを行い、データ消去を行った端末についてはデータ消去証明書を発行し、さらに、リサイクルを行った端末についてはリサイクル証明書を発行すること。なお、証明書等の発行に関する一切の費用はすべて受注者の負担とする。
６　セキュリティ
 (1)守秘義務
　受注者は、当該業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないものとし、以下に定める事項を遵守しなければならない。また、これらの事項に加え、別途発注者の定める機密保持契約書（別添案）を締結するものとする。
（ア）受注者は、当該業務の結果(業務実施の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させたり譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
（イ）受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
（ウ）当該業務で取り扱う情報に秘匿すべき情報が含まれる場合は、アクセス制限及びパスワード管理等により適切に管理するとともに、当該業務のみに使用し、他の目的に使用してはならない。また、発注者の許可なく複製·転送等をしてはならない。
（エ）受注者は、当該業務完了時に、発注者から貸与された情報その他知り得た情報を発注者へ返却若しくは消去又は破棄を確実に行わなければならない。
（オ）受注者は、当該業務実施過程で知り得た情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又そのおそれがある場合には、これを速やかに報告するものとする。
(2)個人情報の取扱い
　受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務実施についての個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏洩、減失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
７　提出資料
　次の表に記載した資料を表中の提出期限までに提出すること。
	№
	提出資料
	提出期限
	提出先

	1
	機器の取扱説明書・付属品
	納入時
	各納入先

	2
	納入機器等の保証書
	納入時
	発注者

	3
	機器一覧表（端末のシリアル番号を含む）　※電子媒体による
	検査終了時
	発注者


８　その他
・本業務において不明な点や、本仕様書に定めのない事項については、契約前に協議のうえ決定するものとする。
・仕様書の内容について、重大な問題が発生した場合には協議のうえ、変更可能とする。
・納入するドキュメント等の著作権は発注者に帰属する。
・学校への納入を行う場合、責任者が立ち合い、学校担当者に対応すること。また、大きな音など授業の妨げとなる場合は事前に日時等の協議を行うこと。
・受注者は、契約決定直後に発注者及び初期設定委託業者と打ち合わせを行うこと。各学校に納入する場合、スケジュールを別途事前に協議すること。その他、随時調達状況について、発注者の照会に対応すること。
・高知県公立学校情報機器整備基金を活用するため、契約時に補助対象経費と補助対象外経費がわかるように内訳書を作成し提出すること。また、実績報告等の際に必要な資料の作成及び提供に協力すること。なお、業務完了後日が属する年度の翌年4月1日を起算日とし、5年間は資料を保管すること。
［この仕様書に関するお問い合わせ先］
四万十町教育委員会事務局　学校教育課　担当：小林 玲央
ＴＥＬ　０８８０－２２－２５９４
ＦＡＸ　０８８０－２９－００７３
メール　113000@town.shimanto.lg.jp
※この仕様に関するお問い合わせは、入札日の２日前の正午までにメールでお願いします。
【別紙１】　調達端末（Chromebook）仕様
	項目
	仕様

	参考機種名
	HP Fortis x360 G5 Chromebook　（B97TFPT#ABJ）

	カラー
	ジェットブラック

	オペレーティングシステム
	Chrome OS　最新版

	プロセッサー
	インテル N100プロセッサー（4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz）

	メモリ
	オンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM

	ストレージ
	32GB eMMC

	Webカメラ
	イン：720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)／アウト：8MP カメラ（Auto Focus機能付き）

	ネットワークコントローラー
	なし

	無線LAN / Bluetooth
	インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax（アンテナ数：送信2、受信2）（Wi-Fi準拠）+ Bluetooth 5.3

	WWAN
	Qualcomm® Snapdragon™ X12 4G LTE Advanced CAT 6 （GPS機能付き、デュアルSIM（SIMカード＋eSIM）対応）

	通信サービス
	HP eSIM Connect対応： 5年間データ通信無制限（法人限定）
本通信サービスの提供は、端末代に含むものとする（全台）。

	SIMカードスロット
	nanoSIMカード

	グラフィックスタイプ
	インテル UHD グラフィックス（プロセッサー内蔵）

	ディスプレイ
	11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning® Gorilla® Glass 3 、250nits、UWVA

	外部ディスプレイ
	HDMI（v1.4）

	ペン
	HP USIリチャージブルペン（本体トレイ専用）、充電機能付トレイ・キーボード上部に格納

	ポインティングデバイス
	クリックパッド（マルチタッチジェスチャー対応）

	キーボード
	日本語、防滴機能／ピック・レジスタンス機能（キートップが外れにくい）
キーピッチ：18.7×18.7mm、キーストローク：1.4mm、JIS標準準拠

	インターフェイス
	USB Type-C ポート（3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort™ 1.2）×2、
USB Type_A ポート（3.2 Gen1）×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1

	オーディオ機能
	Waves MaxxAudio® デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク

	セキュリティ機能
	ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ

	セキュリティチップ
	Titan C security chip

	サイズ（幅x奥行きx高さ）
	約295 x 204 x 21（最薄部、突起部含まず）mm以内

	質量
	約1.46kg以内

	ACアダプター
	HP 45W USB Type-C™アダプター　×２（標準添付分＋学校設置用として追加１式）
追加アダプタ参考型番：HP　671R3UT#ABJ　65W USB-C　ラップトップチャージャー v2
機器本体と同一メーカーの純正品とする。

	省エネ法に基づくエネルギー消費効率
	10 区分　11.6 kWh/年(AAA)

	各種規格適合
	RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss（JIS C0950）、EPEAT® Gold
PCグリーンラベル、 MIL-STD-810H

	標準バッテリ
	リチウムイオンポリマーバッテリ（2セル、47WHr）、高耐久性（充放電回数：1000回 / ロングライフ）

	バッテリ駆動時間
	Google Chrome OS power_LoadTest：最大約11時間、
JEITA測定法Ver2.0：最大約15時間15分、JEITA測定法Ver3.0：最大約8.5 時間(動画再生時)/最大約17.0 時間(アイドル時)

	主な添付品
	標準添付：HP USIリチャージブルペン（本体トレイ専用）、HP 45W USB Type-C™アダプター、電源コード、保証書等
追加添付：同一メーカ純正品の USB Type-C™電源アダプター（学校設置用）

	保証期間
	標準保証 ：1年（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証/電話サポート）
１年を超える保証サービスを付帯させることも可とする


【別紙２】　納入場所一覧
	№
	納入先
	住所
	電話番号
	児童生徒数

	1
	仁井田小学校
	仁井田1920番地
	0880-22-8001
	18

	2
	影野小学校
	影野653番地
	0880-22-8206
	27

	3
	七里小学校
	七里甲1214番地
	0880-23-0021
	39

	4
	米奥小学校
	米奥149番地
	0880-23-0193
	15

	5
	窪川小学校
	琴平町7-8
	0880-22-0102
	235

	6
	東又小学校
	黒石502番地
	0880-24-0006
	73

	7
	田野々小学校
	大正93番地
	0880-26-0004
	50

	8
	北ノ川小学校
	大正北ノ川358-20
	0880-27-0030
	30

	9
	十和小学校
	十和川口505-1
	0880-28-5337
	58

	10
	窪川中学校
	香月が丘8-18
	0880-22-0020
	217

	11
	大正中学校
	大正291番地
	0880-27-0332
	30

	12
	十和中学校
	十和川口484番地
	0880-28-5215
	44

	13
	学校教育課
	琴平町16-17
	0880-22-2594
	28

	
	総計
	
	
	864


_Label_Keyword_sample_Keyword__Label_Keyword_sample_Keyword_








2

